Im Jahr 1962 wurde die bis dahin produzierte MZ (RT) 125/3 durch die neue Typenreihe ES125/150 ersetzt. Rahmen und Fahrgestell stellten sowohl in gestalterischer als auch (fertigungs-)technischer Sicht eine vollständige Neukonstruktion dar. In  und  ist die neue Baureihe eingehend dargestellt worden.

/  /  /  /  /  /  /

Anstatt eines geschweißten oder gelöteten Rohrrahmens kam ein Preßstahlrahmen zum Einsatz. Die Verbindung der beiden Rahmenhälften erfolgte ausschließlich über Falzung ohne Schweißpunkte. Dadurch sei die Verwindungssteifigkeit um 20% gesteigert worden. Außerdem erübrigte sich dadurch der Import der sehr teuren Vielpunktschweißeinrichtung. Dieses Rahmendesign ist – mit geringen Modifikationen – in der Baureihe TS125/150 bis zum Jahr 1985 verwendet worden.

Für das Fahrwerk wurde ein Vollschwingen-Konstruktion – analog der großen Baureihe – gewählt. Ebenso wie der hintere Sattelträger wurde der Vorderradträger aus Leichtmetall gegossen. Die gegenüber einem Stahlteil reduzierte Masse um die Lenkachse wirkte sich in erheblichem Maße auf die Fahrstabilität aus. Die vorderen Federbeine wurden unverändert von der großen Baureihe übernommen. Wahlweise wurden die Maschinen mit Sitzbank oder Einzelsitzen ausgerüstet.

Der Scheinwerfer war rahmenfest montiert. Das Scheinwerfergehäuse stellt dabei eine optische Verlängerung der Linie Sitzbank-Tank dar. Den Spitznamen „rasende Taschenlampe“ hat die Baureihe diesem Design zu verdanken. Erstmals bei einem Serienmotorrad kam ein Scheinwerfer (Ø 136 mm) mit asymmetrischem Abblendlicht und 40/45W zum Einsatz. Auch trotz der weiterhin verwendeten 6V-Anlage ist die Beleuchtung in zeitgenössischen Berichten immer als vorbildlich dargestellt worden.

Die Vollnaben-Trommelbremsen wurden im Prinzip unverändert von der Vorgängerbaureihe übernommen. Die nunmehr innenliegenden Betätigungshebel trugen ebenfalls zum geschlossenen Erscheinungsbild der Maschinen bei. Selbstverständlich kam auch hier wieder der bewährte Kettenschutz, bestehend aus einem Kettenkasten aus Kunststoff und den elastischen Kettenschutzschläuchen, zum Einsatz.

Bei den Motoren handelt es sich um eine Weiterentwicklung des bereits in der MZ 125/3 und dem Roller SR59 Berlin verwendeten Einheitsmotors. Die Kurbelwelle wurde umgestaltet; die Schmierung der Kurbelwellenlager erfolgte jetzt nicht mehr über das Gemisch sondern über das Getriebeöl. Das Kraftstoff-Gemisch konnte damit auf 1:33 reduziert werden. Ebenso kamen jetzt sogenannte Verbundgußzylinder (GG-Laufbüchse mit Al-Zylinderkörper) zum Einsatz. Als Vergaser wurden die bewährten Rundschieber-Vergaser vom Typ BVF 22KNB1-3 bzw. 24KN-1 verwendet. Die abweichende Gestaltung der Schwimmerkammer des 24er Vergasers erforderte eine unterschiedliche Formgebung der zweiteiligen Vergaser-Abdeckung. Damit waren beide Modelle auch äußerlich zu unterscheiden. Die beiden Hubraumvarianten unterscheiden sich ansonsten nur in Kolben, Zylinder und -kopf, Vergaser, Ansaugkrümmer und Sekundärübersetzung voneinander.

Im Laufe ihrer Produktionsdauer wurden, z.T. parallel zu den anderen Baureihen, an den Maschinen fortlaufend optische und technische Veränderungen vorgenommen, z.B. der einfarbige Tank mit doppeltem Zierstreifen (ab 1964), die Umstellung der elektrischen Verbindungen von Schraub- auf Steckverbindungen und die einfarbige Sitzbank (ab 1965), die Zugstrebe für die Hinterradbremse sowie die senkrechte Strebe zur Halterung des Auspuffs (ab 1966), die kastenförmig verstärkte Vorderradschwinge (ab 1967), der Segmenttachometer (ab 1968), der Vorderreifen 2.75-18 (statt 3.00-18 – ab 1969).

Zur Verbesserung der thermischen Stabilität wurden im Jahr 1965 die Kühlrippen vergrößert  . Der bisher noch an den „Urahn“ DKW RT125 erinnernde Zylinderkörper wich dem bekannten „Breitrippenzylinder“. Der Zentralschwimmer-Startvergaser (BVF 22N1-1 bzw. 24N1-1) ersetzte den bisherigen Vergaser mit Luftschieber . Die Vergaser-Abdeckung war nunmehr bei beiden Hubraum-Varianten identisch ausgeformt. Mehr optischer Natur war die jetzt kantige Formgebung des linken Getriebegehäuse-Deckels.

/  /

Im Jahr 1969 erfolgte eine erneute Überarbeitung der Motoren. Durch Veränderungen an der Ansauganlage (Luftfilter, Vergaser, Ansaugkrümmer), des Auspuffs sowie der Steuerzeiten und der Verdichtung konnte die Leistung von bisher 8,5 bzw. 10 PS auf 10 bzw. 11,5 PS erhöht werden . Gleichzeitig entfiel die Vergaser-Abdeckung. Die Typenreihe wurde nunmehr als ES125/1 bzw. ES150/1 bezeichnet.

„Zur Verwirklichung wichtiger Exportverträge …“  wurden ab 1970 die ETS125/150-Modelle gefertigt. Der geringfügig geänderte Rahmen der ES-Modelle wurde mit der Teleskopgabel der ETS250  (geänderte Federkennlinie), dem Tank vom Simson Sperber und einer neugestalteten Sitzbank kombiniert. Der Antriebsstrang wurde unverändert von den ES /1-Modellen übernommen, ebenso wie das Design der Seitendeckel (Zierlinien). Tank und Scheinwerfer waren rot lackiert. Der bei der ETS250 anfänglich verwendete 160er Scheinwerfer mit 35/35 W-Birne (mit „hohem“ Tachoring) kam vermutlich nur bei den im Jahr 1970 gefertigten (Vorserien-)Maschinen zum Einsatz. Ein Testbericht aus dem Jahr 1970  zeigt diese Ausführung. Bei den ab 1971 gelieferten Maschinen ist der schon in der ETS250 eingeführte 170er Scheinwerfer mit asymmetrischem Abblendlicht (45/40 W-Birne) zum Einsatz gekommen . Die Käufer konnten zwischen einem hohen oder flachen Lenker wählen. „Weil der vorgeschriebene Einbauwinkel nicht eingehalten würde“ , sind die für die DDR bestimmten ETS-Maschinen ohne Blinker an den Lenkerenden ausgeliefert worden. Dagegen sind die für den Export in die BRD (Vertrieb über Neckermann) stets mit den von der ES-Baureihe bekannten Lenkerend-Blinkern ausgestattet gewesen.

Im Sommer 1971 wurde die gesamte MZ-Modellpalette behutsam renoviert . Für alle Maschinen, also auch die ES125/150, kamen Stoßdämpfer ohne Chrom-Hülsen mit freiliegenden, verchromten Federn zum Einsatz. Die ETS125/150 wurden zusätzlich optisch aufgefrischt : Kotflügel silbergrau (bisher schwarz), Tank und Scheinwerfer in gelb oder rot (bisher nur rot), das MZ-Emblem auf dem Tank ist von einem (aufgeklebten) Zierelement umgeben und „die Seitenverkleidungen sind links und rechts mit je einer ansehnlichen Glanzplakette versehen, die die Aufschrift ‚trophy Sport’ trägt“.

Im Jahr 1972 wurde die TS-Baureihe vorgestellt. Während es sich bei der 250er um eine (fast) völlige Neukonstruktion handelt, wird für die TS125/150 „der bewährte Preßstahlrahmen … in mehreren Details weiterentwicklet“. Die Steuerkopfpartie wurde zur Aufnahme der für die TS250 entwicklten Teleskopgabel  modifiziert. Eingeschweißte Tragrohre für die Befestigung des ebenfalls von der TS250 übernommenen 12 Liter-Tanks sowie weitere zusätzliche Schweißnähte sollen „eine um 100 Prozent höhere Standzeit des TS-Rahmens gegenüber der ES-Ausführung“  bewirken. Eine Vierleuchten-Blinkanlage, eine neue Brems-Schluß-Kennzeichenleuchte (nicht für die BRD-Exporte, hier kam weiterhin das ES-Chrom-Rücklicht zum Einsatz) sowie eine Vollschaum-Sitzbank waren die äußeren Merkmale der neuen Baureihe. Für die TS125/150 wurden die MM/2-Motoren der ES /1-Baureihe zunächst unverändert verwendet. Die im Lauf des Jahres 1974 vorgenommenen Änderungen an den Motoren, u.a. Duplexkette als Primärantrieb, verstärkte Kurbelwelle, wurden parallel an den jeweiligen ES- und TS-Modellen eingeführt, ebenso wie der veränderte Auspuff , die geänderte Motoraufhängung  sowie die wartungsfreie Schwingenlagerung .

Die ETS-Baureihe wurde mit Serienanlauf der TS-Baureihe eingestellt. Die Modelle ES125/1 und ES150/1 wurden jedoch weiterhin gebaut. „Die MZ ES125/150 sind auch heute noch international begehrte Gebrauchsfahrzeuge und bleiben weiterhin im Fertigungsprogramm“. Jetzt aber optisch aufgewertet (silberne Kotflügel, neue Farben) und mit der Vollschaum-Sitzbank der neuen TS-Modelle ausgestattet.

Zum Jahr 1977 erfolgte die letzte große Überarbeitung des in den Grundzügen aus den dreißiger Jahren stammenden Triebwerkes. Eine geänderte Lagerung des Kolbenbolzens und des Pleuellagers sowie der Kurbelwellen-Hauptlager ermöglichten fortan die Verwendung eines 1:50-Gemisches in den nunmehr als MM /3 bezeichneten Motoren .

Seit September 1977 wurde die TS125/150 mit der aus der TS250/1 bekannten 35mm-Teleskopgabel  ausgerüstet. Ab 1978 wurde die Luxusversion der TS125/150 mit einem Drehzahlmesser ausgestattet. Die MZ TS150 de Luxe wurde 1979 in zwei Testberichten    ausführlich beschrieben.

Im Jahr 1977 wurde die Fertigung der „kleinen“ ES-Baureihe eingestellt. Sie stellt mit 16 Produktionsjahren somit die am längsten produzierte Baureihe von MZ-Motorrädern dar. Die TS125/150 wurden bis 1985 gebaut. Die Produktionszahlen werden bei MZ-B   wie folgt angegeben:

|  | ES125 | ES150 | ETS125 | ETS150 | TS125 | TS150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produktion | 113.824 | 340.418 | 4.864 | 14.060 | 163.409 | 326.052 |

Während die Produktionszahlen der TS-Modelle als gesichert gelten, herrscht über die gefertigten Stückzahlen der ES-Modelle nach wie vor Unklarheit. Die in manchen Publikationen genannte Zahl von 900.000 muß aber angezweifelt werden; vor allem weil von der Baureihe TS125/150 in 13 Jahren (1972-1985) „nur“ ca. 500.000 Maschinen gebaut worden sind. Aus den Daten, die die Mitglieder des MZ-Forum  zur Verfügung gestellt haben (Rahmennummer + Produktionsdatum) läßt sich ableiten, daß vermutlich kaum mehr als 340.000 ES150 und 125.000 ES125 gebaut worden sind. Die etwa dreifach höhere Produktion von ES150 erklärt sich damit, daß aufgrund der geltenden Führerschein-Bedingungen in der DDR die ES125 fast ausschließlich von sogenannten „Gesellschaftlichen Bedarfsträgern“ (z.B. GST, LPG) beschafft wurde.

Der Export richtete sich jeweils nach den lokalen Zulassungs- und Versicherungsbedingungen der Importländer. In einer französischen Veröffentlichung  wird angegeben, daß insgesamt 64,7% aller ES125 exportiert wurden; bei der ES125/1 betrug der Anteil sogar 82,1%. Von der ES150 hingegen wurden „nur“ 21,1% exportiert. Hauptabnehmer im Ausland war Ungarn (55.269 Maschinen), gefolgt von Jugoslawien (25.534) und Bulgarien (15.029). Auf „Platz 4“ Dänemark (9.477) knapp vor Iran (8.725).Am unteren Ende der Liste gleichauf mit jeweils 4 exportierten Maschinen Kolumbien, Kuweit, Sri Lanka, UdSSR und USA; „deutlich“ vor (jeweils 1 Maschine) Albanien, Birma, Nepal und Pakistan.

|  | ES125 | ES125/1 | ES150 | ES150/1 | Gesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produktion | 63.492 | 50.332 | 190.308 | 150.116 | 454.248 |
| DDR | 31.197 | 9.017 | 158.711 | 109.820 | 308.745 |
| BRD | 284 | 73 | 574 | 84 | 1.015 |

Literatur :

ES125/150 – die neue Motorrad-Typenreihe von MZ 
Kraftfahrzeugtechnik (1962) Heft 10, Seite 419 bis 423

Die kleine ES-Typenreihe – stark, leicht und schnittig 
Der Deutsche Straßenverkehr (1962) Heft 11, Seite 368 bis 371

KFZ-Technik erprobte : MZ ES125 und 150 
Kraftfahrzeugtechnik (1963) Heft 11, Seite 426 bis 430

Unser Test : MZ ES125 und MZ ES150 
Der Deutsche Straßenverkehr (1963) Heft 12, Seite 404 bis 407

Wir fuhren die ES125 und ES150 
Illustrierter Motorsport (1963) Heft 22, Seite 512 bis 513

KFZ-Technik Langstreckenbeurteilung MZ ES150 
Kraftfahrzeugtechnik (1964) Heft 7, Seite 268

Gütezeichen Q für MZ ES125 und 150 
Kraftfahrzeugtechnik (1964) Heft 7, Seite 273

MZ ES150
Skandinavisk Motorjournal (1964) Heft 7 		(http://www.nath.dk/mz/es150_pk/mz_test.htm)

Dana Sport
Skandinavisk Motorjournal (1965) Heft 8 		(http://www.nath.dk/mz/dana_sp/dana_spo.htm)

KFZ-Technik Langstreckenbeurteilung 12.000 km mit der MZ ES150 
Kraftfahrzeugtechnik (1965) Heft 2, Seite 64 bis 66

MZ ES125/150 mit Breitrippenzylinder und neuem Vergaser 
Kraftfahrzeugtechnik (1965) Heft 3, Seite 90 bis 92

Unser Test : MZ MZ ES150 mit Breitrippenzylinder und neuem Vergaser
Der Deutsche Straßenverkehr (1965) Heft 12, Seite 398 bis 400

Eine neue Motorrad-Vergasertypenreihe 
Kraftfahrzeugtechnik (1968) Heft 3, Seite 67 bis 70

Instandsetzungsreihe MZ ES125/150
Kraftfahrzeugtechnik (1969) Heft 1, Seite 25 bis 27

Instandsetzungsreihe MZ ES125/150
Kraftfahrzeugtechnik (1969) Heft 2, Seite 55 bis 57 und 62

Instandsetzungsreihe MZ ES125/150
Kraftfahrzeugtechnik (1969) Heft 3, Seite 86 bis 89

Weiterentwicklung der kleinen MZ-Typenreihe ES125/150
Kraftfahrzeugtechnik (1969) Heft 6, Seite 164 bis 165

KFT beurteilt : MZ ES150/1 
Kraftfahrzeugtechnik (1970) Heft 10, Seite 307 bis 309

Kurzberichte aus dem Fachgebiet : Mit Teleskopgabel
Kraftfahrzeugtechnik (1970) Heft 10, Seite 316

MZ-Motorräder ETS125/1 und ETS150/1
Kraftfahrzeugtechnik (1971) Heft 3, Seite 88 bis 89

Die neue MZ Straßensportmaschine MZ ETS250 Trophy Sport
Kraftfahrzeugtechnik (1969) Heft 5, Seite 131 bis 135

MZ ETS125 – Ein „VW“-Motorrad?
Das Motorrad (1970) Heft 5, Seite 9 bis 11

KFT beurteilt MZ ETS150 Trophy Sport
Kraftfahrzeugtechnik (1972) Heft 3, Seite 94 bis 97

Unser Test : MZ ES150/1 und ETS150/1
Der Deutsche Straßenverkehr (1971) Heft 2, Seite 44 bis 48

MZ Finishverbesserungen 
Kraftfahrzeugtechnik (1971) Heft 7, Seite 213

Das neue Typenprogramm aus Zschopau
Kraftfahrzeugtechnik (1972) Heft 9, Seite 264 bis 267

Technische Einzelheiten der neuen Motorräder MZ TS125 und TS150
Kraftfahrzeugtechnik (1973) Heft 7, Seite 200 ff. (nicht vorhanden !)

Zur Entwicklung der MZ-Teleskopgabel für die TS-Typen
Kraftfahrzeugtechnik (1974) Heft 4, Seite 114 bis 116

Wir fuhren MZ TS150 
Der Deutsche Straßenverkehr (1974) Heft 2, Seite 50 bis 53

Veränderter MZ-Auspuff 
Der Deutsche Straßenverkehr (1974) Heft 3, Seite 103

Verbesserte Motoraufhängung bei der kleinen MZ
Der Deutsche Straßenverkehr (1974) Heft 8, Seite 284

Neuber/Müller, „Wie helfe ich mir selbst“
1. Auflage, VEB Verlag Technik Berlin, 1981

Qualitätsverbesserungen am Motor MM125/150 und am MZ-Motorrad TS125/150
Kraftfahrzeugtechnik (1977) Heft 9, Seite 272 bis 273

Die neue MZ-Serienmaschine mit dem Motor MM250/4
Kraftfahrzeugtechnik (1976) Heft 9, Seite 262 bis 267 (nicht vorhanden !)

MZ TS150 de luxe 
Der Deutsche Straßenverkehr (1979) Heft 3, Seite 68 bis 71

KFT beurteilt MZ TS150 de Luxe 
Kraftfahrzeugtechnik (1979) Heft 3, Seite 85 bis 87

Im Meinungsstreit : KFT-Motorradbeurteilung MZ TS150 de Luxe
Kraftfahrzeugtechnik (1979) Heft 3, Seite 284

MZ-B				(http://www.mz-b.de/es150/d-es150.htm)

MZ-B				(http://www.mz-b.de/ts150/d-ts150.htm)

MZ-Forum				(http://www.ets250.com/Forum/viewtopic.php?t=4429&start=39)

MZ ES125-150 – des utilitaires de classe 
quatrième album de «L’ Amicale des Motos MZ », 1992